Инструкция кассира для АМС 100К

Начало смены

Включить ККМ, на индикаторе «0.00».

Нулевой чек открывает смену и позволяет снять Z–отчет.

Рекомендуется проверить дату и время не печатая никаких чеков!

Ввод суммы (без отделов)

Набрать сумму (если с копейками - ввести точку, затем копейки), нажать «ВВ»,

(если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод суммы и нажать «ВВ»),

нажать «=», если на индикаторе сумма верна, нажать «ВВ» для печати чека.

Ввод суммы (с отделами)

Набрать сумму (если с копейками - ввести точку, затем копейки), нажать«1Д», нажать «ВВ»,

(если несколько покупок в одном чеке, то повторить ввод суммы и нажать «ВВ»),

нажать «=», если на индикаторе сумма верна, нажать «ВВ» для печати чека.

Расчёт сдачи

После того как внесены суммы всех покупок, нажата «=» и на индикаторе высвечивается общий итог – нажать «НЛ», ввести сумму, внесенную покупателем, нажать «ВВ» - на индикаторе высвечивается сумма сдачи и печатается чек, где указана сумма сдачи.

Отчеты и закрытие смены

X–отчет: нажать «КЗ», «1Д», «ВВ» - печатается X-отчет.

Z–отчет: нажать «КЗ», «2В», «ВВ», «ВВ» - печатается Z–отчет. Z–отчет сохраняется.

Калькулятор

На индикаторе «0,00» (кассовый режим) – нажать «КЛ», ККМ переходит в режим «Калькулятор», для выхода в кассовый режим еще раз нажать «КЛ».

Часы

На индикаторе «0,00» (кассовый режим) – нажать «КЧ», ККМ переходит в режим «Часы»,

для выхода в кассовый режим – еще раз нажать «КЧ».