Меркурий 115К.

Инструкция для кассира

Включить ККТ - на дисплее высвечивается дата, нажать клавишу «ИТ»

На индикаторе высвечивается текущее время  нажать «ИТ»

На индикаторе высвечивается ОП-------- , нажать на клавиатуре «100000», на индикаторе высвечивается «0» - можно пробивать чеки.

Набрать на цифровой клавиатуре СУММУ покупки, затем набрать «ПИ», ввести номер секции (клавиша 1) нажать  ИТ.

ОТМЕНА ЧЕКА (Если сумма набрана неправильно)

- сумма набрана «ПИ» не нажато - нажать клавишу «С»

- сумма набрана нажата клавиша «ПИ» - нажать клавишу «АН»

- сумма набрана, нажата клавиша «ПИ», секция нажата -  нажать клавишу «АН», нажать клавишу «ИТ», появится АНН Ч?, нажать клавишу «ИТ» (продажа анулируется), ввести правильную сумму, нажать секцию или нажать «ИТ», распечатается нулевой чек

- сумма пробита, чек закрыт. Составить форму КМ-3 по неправельному чеку

Выход из кассового режима — нажать клавишу «РЕ», на индикаторе загориться ОП--------

ОТЧЕТЫ

X-отчет

Нажимайте клавишу «РЕ» пока  на индикаторе не появится ОБ-------.

Нажать «ИТ» на индикаторе высвечивается   – ОБГ1 нажать «ИТ»  - идет печать X-отчета.

Выход из режима — нажать клавишу «РЕ», на индикаторе загориться ОБ--------

Z-отчет

Нажимайте клавишу «РЕ» пока  на индикаторе не появится ОГ-------.

Нажмите клавишу «ИТ» на индикаторе высвечивается -ОСГ1 набрать на клавиатуре «ИТ»  на индикаторе –  ... (через несколько секунд касса начнет печать Z- отчета)

Выход из режима — нажать клавишу «РЕ», на индикаторе загориться ОГ--------

В режим НР------- (налоговый инспектор) не входить ККТ заблокируется

Коррекция времени

Включить ККТ - на дисплее высвечивается дата, нажать клавишу «ИТ»

На индикаторе высвечивается текущее время, нажать клавишу «Х» на индикаторе 00-00-00 ввести правельное время, нажать «ИТ», «ИТ»