Меркурий 130К.

Инструкция для кассира

Включить ККТ - на дисплее высвечивается ПРОВ затем дата, нажать клавишу «ИТ»

На индикаторе высвечивается текущее время  нажать «ИТ»

На индикаторе высвечивается ?, нажать на клавиатуре «ИТ», на индикаторе высвечивается «0.00» - можно пробивать чеки.

Набрать на цифровой клавиатуре СУММУ покупки, нажать «ПИ»,  нажать  ИТ.

ОТМЕНА ЧЕКА (Если сумма набрана неправильно)

- сумма набрана секция не нажата - нажать клавишу «С»

- сумма набрана, секция нажата — выключить кассу и включить заново

- сумма пробита, чек закрыт. Составить форму КМ-3 по неправильному чеку

Выход из кассового режима — нажать клавишу «РЕЖ», на индикаторе загорится ?

ОТЧЕТЫ

X-отчет

Нажимайте клавишу «РЕЖ» пока  на индикаторе не появится ОБГ?. Нажать «ИТ»,

на индикаторе высвечивается   – «ОБГ1»нажать «ИТ»  - идет печать X-отчета.

Выход из режима — нажать клавишу «РЕЖ», на индикаторе загорится ОБГ?

Z-отчет

Нажимайте клавишу «РЕЖ»,  на индикаторе  появится ОСГ?. Нажать «ИТ»,

на индикаторе высвечивается - «ОСГ1» нажать на клавиатуре «ИТ»  идет печать Z-отчета.

Выход из режима — нажать клавишу «РЕЖ», на индикаторе загорится ОСГ1

В режим НП------- (налоговый инспектор) не входить ККТ заблокируется

Коррекция времени

Включить ККТ - на дисплее высвечивается ПРОВ после дата, нажать клавишу «ИТ»

На индикаторе высвечивается текущее время, нажать клавишу «Х» на индикаторе 00-00-00 ввести правильное время, нажать «ИТ», «ИТ»