ЭКР 2102 К.

Инструкция для кассира

Включить ККМ - на дисплее высвечивается дата, нажать клавишу «ИТ»

На индикаторе высвечивается текущее время (если надо скорректировать),

Нажать клавишу «ПИ»  «ИТ»

На индикаторе высвечивается «?» (кассовый режим).

Для входа в кассу нажать клавишу «ИТ», на индикаторе высвечивается «П=», нажать на клавиатуре «000 000», на индикаторе высвечивается «0.00» - можно бить чеки.

Набрать на цифровой клавиатуре СУММУ покупки, затем набрать «1СК»- ИТОГ.

ОТЧЕТЫ

X-отчёт

Из режима регистрации нажать клавишу «РЖ», на индикаторе высвечивается «?», нажать

клавишу «РЖ» - на индикаторе – ОБГ? («ОБГ» - X-отчет).

Нажать «ИТ» на индикаторе высвечивается «П=» набрать на клавиатуре «000 000» на индикаторе – ОБГ1? нажать «ИТ» - идет печать X-отчета.

Z-ОТЧЁТ

Нажмите клавишу «РЖ» пока  на индикаторе – ОСГ?(«ОСГ?-Z-отчет). Нажмите клавишу «ИТ» на индикаторе высвечивается «П=» набрать на клавиатуре «000 000» на индикаторе – ОСГ1?

Нажать «ИТ» идет печать отчета с гашением (Z-отчет).